# 时间与固定幅值分箱波形对比

16 种模拟波形，每种 20 次，每周期 10 箱；图示为其中一次。两种分箱共用滤波曲线。

数据源：两条模拟曲线：一条未加入噪声、伪影，称为基础曲线；另一条在同一基础曲线上加入噪声、伪影，再进行滤波。

参考不一致率：将基础曲线与加入噪声、伪影后的滤波曲线，分别按同一种方式分箱，比较同一时刻的吸呼方向和箱号，统计不同的比例。时间分箱与时间分箱比，固定幅值分箱与固定幅值分箱比。

幅值跨度变化：比较上述两条曲线的幅值跨度，正值表示滤波后增大，负值表示缩小，取 20 次结果的平均值。跨度取数值从小到大排列后 95% 与 5% 位置的差值，减少极端值影响。

统计时排除已识别的伪影片段；分箱对比仅使用两种方式均已分箱、且基础曲线可确定吸呼方向的采样点。幅值对比不受分箱上下限限制。

绿线：基础曲线；灰线：加入噪声、伪影后的曲线；蓝线：滤波曲线；橙虚线：被排除片段的滤波曲线。底部蓝带：吸气；黄带：呼气；空白：未分箱。竖／横虚线：分箱边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常呼吸 | 参考不一致率 2.99% | 参考不一致率 2.14% | -0.01% |
| 呼吸急促 | 参考不一致率 3.81% | 参考不一致率 4.41% | -0.04% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 3 至 4

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸过缓 | 参考不一致率 2.98% | 参考不一致率 1.35% | +0.05% |
| 浅呼吸 | 参考不一致率 11.29% | 参考不一致率 9.65% | +0.27% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 5 至 6

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不规则呼吸 | 参考不一致率 4.65% | 参考不一致率 3.55% | -0.10% |
| 屏气与呼吸暂停 | 参考不一致率 23.66% | 参考不一致率 11.30% | -0.08% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 7 至 8

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声干扰 | 参考不一致率 15.71% | 参考不一致率 12.88% | +0.63% |
| 体动伪影 | 参考不一致率 11.95% | 参考不一致率 8.21% | +0.54% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 9 至 10

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深呼吸 | 参考不一致率 1.89% | 参考不一致率 1.27% | -0.03% |
| 快速浅呼吸 | 参考不一致率 9.52% | 参考不一致率 10.47% | +0.48% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 11 至 12

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线漂移 | 参考不一致率 4.36% | 参考不一致率 3.31% | -0.09% |
| 周期性减弱 | 参考不一致率 18.91% | 参考不一致率 7.77% | -0.08% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 13 至 14

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低幅强噪声 | 参考不一致率 28.75% | 参考不一致率 26.60% | +1.30% |
| 密集咳嗽与冲击伪影 仅少量片段可对比分箱 | 参考不一致率 11.76% | 参考不一致率 7.60% | +0.39% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 15 至 16

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 相对基础曲线 幅值跨度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次局部咳嗽 | 参考不一致率 3.05% | 参考不一致率 2.14% | +0.03% |
| 间歇局部咳嗽 | 参考不一致率 3.04% | 参考不一致率 2.23% | +0.04% |